Vortext Busch-Jaeger - Schalterprogramm axcent

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform

- Abdeckung: Thermoplast, PVC- und Halogenfrei, UV-beständig, schlag- und

bruchfest

- Flächenschalter im eckigen Design und Rahmen mit Schattenfuge

- Rahmen 1fach - 5 fach senkrecht wie waagerecht, für geschnittene

Kanalabdeckung geeignet

Programm mit besonders hoher Sortimentstiefe für Anwendungsfälle im Wohn- oder Zweckbau.

Kombinationen und Einheitliches Design für Sonderabdeckungen und Systemen wie zum Beispiel:

Schuko USB-, Objekt.-, Service- Steckdose, Bewegungsmelder, Komfortschalter, Cardschalter mit Kalotte, LED-Licht-iceLight, Patienten-Rufsystem easycare, Sensoren für Funkstandard ZigBee, Sensoren für

Haussteuerung und Gebäudesystemtechnik free@home und KNX, Türkommunikationssystem Welcome.

Alle Steckdosen-Sondersteckvarianten mit erhöhtem Berührungsschutz eBs.

Wippe Abdeckung	63 mm x 63 mm

Abdeckrahmen 1fach 	91 mm x 91 mm

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 	10 mm

Aufbauhöhe Steckdose 14 mm

Schutzart 		IP 20

Betriebstemperatur	-25 °C....40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz:	Busch-Jaeger

Typ:			axcent

Farbe Einsätze:		studioweiß (-84), ähnlich RAL 9016

Farbe Einsätze:		schwarz matt (-885), ähnlich RAL 9005

Farbe Einsätze:		anthrazit (-81), ähnlich RAL 7021

Farbe Rahmen:		studioweiß (-284), ähnlich RAL 9016

Farbe Rahmen:		schwarz matt (-275), ähnlich RAL 9005

Farbe Rahmen:		schwarz (-281), ähnlich RAL 9005

Farbe Rahmen:		platin (-270), Echtmetalloberfläche

Farbe Rahmen:		titan (-276),  Echtmetalloberfläche

Farbe Rahmen:		weißglas (-280)

Farbe Rahmen:		gelb (-285), ähnlich RAL 1018

Farbe Rahmen:		grün (-286), ähnlich RAL 6032

Farbe Rahmen:		blau (-288), ähnlich RAL 5002

Farbe Rahmen:		rot (-287), ähnlich RAL 3020