Inleidende tekst Busch-Jaeger - Schakelaarserie Allweather 44® IP 44

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

Producteigenschappen:

- Conform RoHS-richtlijn

- Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeenvrij, uv-bestendig, slag- en breukvast

- Inbouwschakelaarserie met beschermingsklasse IP 44

- Afgerond ontwerp en hoekradii groter dan/gelijk aan 2 mm

- Conform voorschriften ook goedgekeurd voor scholen en kinderopvangfaciliteiten

- Afdekraam 1- tot 3-voudig, zowel verticaal als horizontaal te monteren, geschikt voor kabelgoten

Afdekking wipper			70 mm x 70 mm

1-voudig afdekraam 			91 mm x 91 mm

Inbouwdiepte inbouwdelen:

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars 		14 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen 	13 mm

Beschermingsklasse 			IP 44

Bedrijfstemperatuur			-25 °C ~ 40 °C

Merk gepland inbouwprogramma:	Busch-Jaeger

Type:				Allweather 44®

Kleur afdekkingen/afdekramen:		alpinwit (-34), vergelijkbaar met RAL 9010

Kleur afdekkingen/afdekramen:		wit (-32), vergelijkbaar met RAL 1013

Kleur afdekkingen/afdekramen:		bruin (-31)

Kleur afdekkingen/afdekramen:		antraciet (-35), vergelijkbaar met RAL 7021

Kleur afdekkingen/afdekramen:		aluzilver (-33)