Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie Busch-dynasty®

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

Producteigenschappen:

- Conform RoHS-richtlijn

- Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeenvrij, uv-bestendig, slag- en breukvast

- Wipper in hoekig design en afdekraam met schaduwvoeg

- Afdekraam 1- tot 5-voudig, zowel verticaal als horizontaal te monteren, geschikt voor kabelgoten

Schakelaarprogramma met zeer grote assortimentsdiepte voor toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw.

Combinaties en uniform ontwerp voor speciale afdekkingen en systemen zoals:

USB-, object-, servicewandcontactdozen met randaarde, bewegingsmelders, 
Busch-comfortschakelaars®, Busch-iceLight®-oriëntatieverlichting, patiëntenoproepsystemen, sensoren met ZigBee-standaard, sensoren voor Busch-free@home®-huisbesturing en KNX-gebouwsysteemtechniek, Busch-Welcome®-deurcommunicatie.

Alle speciale wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging.

Afdekking wipper			63 mm x 63 mm

1-voudig afdekraam	 		106 mm x 106 mm

Inbouwdiepte inbouwdelen:

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars		17 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen	13 mm

Beschermingsklasse 			IP 20

Bedrijfstemperatuur			-25 °C ~ 40 °C

Merk gepland inbouwprogramma:		Busch-Jaeger

Type:				Busch-dynasty®

Kleur afdekkingen:			studiowit (-84), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekkingen:			studiowit (-884), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekkingen:			matzwart (-885), vergelijkbaar met RAL 9005

Kleur afdekkingen:			antraciet (-81), vergelijkbaar met RAL 7021

Kleur afdekkingen:			ivoorwit (-82), vergelijkbaar met RAL 1013

Kleur afdekramen:			antraciet (-831)

Kleur afdekramen:			ivoorwit (-832)

Kleur afdekramen:			messing gepolijst, decor antraciet (-833)

Kleur afdekramen:			messing gepolijst, antraciet (-835)

Kleur afdekramen:			messing gepolijst, decor ivoorwit (-836)

Kleur afdekramen:			messing gepolijst, ivoorwit (-838)

Kleur afdekramen:			messing antiek, decor antraciet (-843)

Kleur afdekramen:			messing antiek, antraciet (-845)

Kleur afdekramen:			messing antiek, decor ivoorwit (-846)

Kleur afdekramen:			messing antiek, ivoorwit (-848)