Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie Decento®

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

Producteigenschappen:

- Conform RoHS-richtlijn

- Materiaal: porselein, uv-bestendig

- Frame: 87 mm diameter

Inbouwdiepte inbouwdelen:

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars 		17,6 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen	15,1 mm

Beschermingsklasse 			IP 20

Bedrijfstemperatuur			-25 °C ~ 40 °C

Merk gepland inbouwprogramma:		Busch-Jaeger

Type:				Decento®

Kleur afdekkingen/afdekramen:		Porselein (-64)