Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie alpha exclusive

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

Producteigenschappen:

- Conform RoHS-richtlijn

- Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeenvrij, uv-bestendig, slag- en breukvast, evt. echt metalen oppervlak

- Afgerond ontwerp en hoekradii groter dan/gelijk aan 2 mm

- Conform voorschriften ook goedgekeurd voor scholen en kinderopvangfaciliteiten

- Afdekraam 1- tot 5-voudig, zowel verticaal als horizontaal te monteren, geschikt voor kabelgoten

- Opbouwprogramma leverbaar van 1- tot 3-voudig

Schakelaarprogramma met grote assortimentsdiepte voor toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw.

Combinaties en uniform ontwerp voor speciale afdekkingen en systemen zoals: 
USB-wandcontactdoos, bewegingsmelders

Na eindmontage te voorzien van handig tekstveld. Enkel verkrijgbaar in 1- tot 3-voudig, studiowit met transparant venster en automatisch gecentreerd tekstveld bevestigd op het draagraam. Informatie over schakelaarfunctie blijft behouden, ook als het Busch-Jaeger-afdekraam verwijderd is.

Afdekking wipper			70 mm x 54 mm

1-voudig afdekraam			81 mm x 81 mm

Inbouwdiepte inbouwdelen:

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars 		18 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen	14 mm

Beschermingsklasse 			IP 20

Bedrijfstemperatuur			-25 °C ~ 40 °C

Merk gepland inbouwprogramma:		Busch-Jaeger

Type:				alpha exclusive

Kleur afdekkingen/afdekramen:		studiowit hoogglans (-24G/KA-24G), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekkingen/afdekramen:		ivoorwit (-22G/KA-22G), vergelijkbaar met RAL 1013

Kleur afdekkingen/afdekramen:		studiowit mat (-24/ KA-24), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekkingen/afdekramen:		titaan (-266/KA-266), echt metalen oppervlak

Kleur afdekkingen/afdekramen:		palladium (-260/KA-260), echt metalen oppervlak

Kleur afdekkingen/afdekramen:		platina (-20/KA-20), echt metalen oppervlak

Kleur afdekkingen/afdekramen:		brons (-21/KA-21), echt metalen oppervlak